GM-csöves detektor

- Nukleáris Elektronika házi feladat-

Tekes János, Tálos Gergő

felhasználói dokumentáció

Tálos Gergő

Felhasználói Felület

Az eszközön

Az eszközön található egy OLED panel és egy 7 szegmenses kijelző, 2 helyiértékkel. Előbbin megjelenik a beütések száma a „CPS:” felirat után, legfeljebb 5 helyiértékkel, illetve a DAC-on megjelenő feszültég a „DAC V:” felirat után. A 7 szegmenses kijelzőn megjelenik a 4-20mA-es kimeneten (mely a DAC feszültségétől függ) visszamérhető érték. Egy-egy mérési idő alatt – mely 1 másodperc – egy LED világít, vagy éppen sötét.

Terminálon keresztül

USART-on keresztül lehet kapcsolódni az eszközhöz, mely lehetséges USB-n keresztül és a PIO0_24 (RX) és PIO0_25 (TX) lábakon, melyek a csatlakozón a 10-es és 11-es pin. A kommunikáció 9600 Baud/s, 8 bites adathossz, 1 stopbit, paritás nincs.

Kiírások

USART-on a kiírások kiegészülnek speciális üzenetekkel a képernyő tetején, mely visszajelez siker, vagy éppen hiba esetén a beírt parancsban. Látszanak az értékek és az engedélyezések (1/0). A kiírt out_val_R, out_val_V, out_val_mA, értékek meghaladhatják engedélyezett matematikánál a beállítható maximális értékeiket (1024, 3.33, 20) ez azt hivatott jelezni, hogy a beállított mérési tartományon kívül jár az érzékelt beütés. A fizikai alkatrészre, tehát a DAC-ra ez nem megy ki, azonban a 7 szegmenses kijelzőn, és az oled DAC V felírásnál ez megjelenik.

Parancsok és argumentumaik

Minden parancs kisbetűvel írandó, alsóvonallal. Szóköz választja el a parancsot az argumentumaiktól.

- „RETURN/ENTER”

A RETURN billentyűt lenyomva újra kiíródik a teljes szöveg a képernyőre, annak törlése után. Hasznos esetleges hibás, vagy elcsúszott kiírások eltüntetésére.

- login

Bejelentkezés az eszközbe, engedélyezi az USART kimenetet. Ez előtt a parancs előtt nem érvényes semmilyen másik.

- logout

Kijelentkezik az eszközből, letiltja az USART kimenetet. Csak a login parancs lesz érvényes.

- enable <arg>

Engedélyezi, vagy letiltja ismételt beírásra a nevében nevezett funkciókat.

Az argumentum lehet:

  - cps_in (ami a CTimer_in)

  - ma_out (ami a DAC_out)

  - oled

  - 7segment

  - siren

  - math

  - usart

- modify <arg> <num>

Megváltoztatja a beírt <arg> paraméter értékét a <num> értékére, hogyha az érvényes. A tizedes számokat négyjegyű egész számként kell beírni. A zárójelben a megkötés szerepel, szögletes zárójelben a paraméter jelentése.

  - cps (-1 < num) [A beütések száma egy másodperc alatt]

  - min_ma_cps (-1 < num < max_ma_cps) [A 4mA-nak megfelelő beütésszám.]

  - max_ma_cps (-1 < min_ma_cps < num) [A 20mA-nak megfelelő beütésszám.]

  - out_val_r (-1 < num < 1024) [A DAC (mA-kimenet) regiszterének értéke.]

  - out_val_v (-1 < num < 3300) [A DAC (mA-kimenet) értéke voltban.]

  - out_val_ma (3 < num < 21) [A DAC-on (mA-kimeneten) mérhető áram.]

  - min_offset_v (-1 < num < 3300) [A DAC (mA-kimenet) feszültségének pozitív eltolása voltban.]

  - min_offset_d (-1 < num < 1024) [A DAC (mA-kimenet) pozitív eltolása a regiszterértékben.]

  - siren_cps (-1 < num) [Az a beütésszám, amely felett a sziréna bekapcsol.]

Használat

Példa üzembe helyezés (a nyilak enter ütést is jelentenek, a parancsok soránál)

táp csatlakoztatása  USART-hoz csatlakozás  mA kimenet tartományának beállítása 5 és 1029 közé DAC offset beállítása, hogy a 4 mA 0.02V legyen  sziréna határának beállítása 50-re  beütésszámláló engedélyezése  USART lecsatlakozás

usb csatlakoztatása  login  modify min_ma_cps 5 ENTER modify max_ma_cps 1029  modify min_offset 0020  modify siren_cps 50  enable cps_in  logout

Példa üzembe helyezés

táp csatlakoztatása  USART-hoz csatlakozás  mA kimenet tartományának beállítása 5 és 1029 közé DAC offset beállítása, hogy a 4 mA 0.02V legyen  sziréna határának beállítása 50-re  beütésszámláló engedélyezése

usb csatlakoztatása  login  modify min_ma_cps 5 ENTER modify max_ma_cps 1029  modify min_offset 0020  modify siren_cps 50  enable cps_in