GM-csöves detektor

- Nukleáris Elektronika házi feladat-

Tekes János, Tálos Gergő

programozói dokumentáció

Tálos Gergő

Program részletes specifikációja

A mikrokontrolleres programnak kezelnie kell egy 0-3.3V pulzusokból álló bemenetet, melyeket meg kell számolnia, hogy egy másodperc alatt mennyi érkezett. Ezt ki kell jeleznie egy SPI-os OLED kijelzőn. Ki kell számítania, hogy a mért érték egy 4-20mA-es kimeneten hány milliamperként jelenne meg, azt pedig két darab 7 szegmenses kijelzőn kell megjelenítenie. Egy DAC-on keresztül ki kell adnia azt a feszültséget, hogy a túloldalon az illesztett hardver segítségével a 7 szegmenses kijelzőkön mutatott érték jelenjen meg. Az OLED-en megjelenik a beütések száma a „CPS:” felirat után, legfeljebb 5 helyiértékkel, illetve a DAC-on megjelenő feszültég a „DAC V:” felirat után.

Egy adott számláló érték felett egy tranzisztor bekapcsolásával megszólaltat egy szirénát (bekapcsol egy hangszórót vagy lámpát), melynek hangja, tápellátása máshonnan érkezik. Az mikrokontroller USB-n keresztül kapja a tápellátását, más részektől függetlenül.

Az eszköz mindig alaphelyzetből indul, a bekapcsolás utáni módosított beállításokat nem jegyzi meg. Az eszközön engedélyezhető és tiltható a funkciók és paraméterek UART-on keresztül a felhasználói dokumentációnak megfelelően, terminálon keresztül módosíthatók, a kommunikáció 9600 Baud/s, 8 bites adathossz, 1 stopbit, paritás nincs.

Az eszközön engedélyezhető és tiltható funkciók:

- a számláló bemenete,

- a DAC kimenete,

- az oled kijelző,

- a 7 szegmenses kijelzők,

- a sziréna,

- az UART és a

- beérkezett értékből a számítások elvégzése

A beállítható paraméterek és alapértelmezett értékeik:

- cps: a bemeneten mért beütésszám, 0;

- min_mA_cps: az alsó mérési határ, mely 4mA-nak felel meg a kimeneten, 0;

- max_mA_cps: a felső mérési határ, mely 4mA-nak felel meg a kimeneten, 1024;

- out_val_R: a DAC periféria kimeneti regiszterébe beírt érték, 0;

- out_val_V: a DAC periférián megjelenő feszültség voltban, 0;

- out_val_mA: a 7 szegmenses kijelzőn megjelenő szám, 4;

- min_offset_D: a DAC periféria mekkora feszültséggel mutasson többet, ahogy az a DAC regiszterében megjelenik, 0;

- min_offset_V: a DAC periféria mekkora feszültséggel mutasson többet,0;

- siren_cps: a sziréna bekapcsolási határa, mely felett bekapcsol, 60;

A beállított értékeknél USART-on keresztüli módosítást követően a frissítés a következőek szerint alakul: Kikapcsolt matematika mellett a cps átírása után nem frissül automatikusan az out_val_R, _V, _mA. A többi paraméter megváltoztatása során a változnak out_val_R, _V, _mA, paraméterek, jelenleg eltárolt cps szerint. A sziréna csak a matematika engedélyezése után kapcsolja az eszköz automatikusan.

A mikrokontroller 30MHz-en működik, a fő ciklus frissítési ideje 10ms. A pontos mérés érdekében 1 darab hardver-megszakítás érkezhet a számláló egység felől 1mp elteltével, hogy a következő ciklusban már az új érték kerülhessen kijelzésre, továbbításra.

Blokkvázlat

Leírás:

A mikrokontroller hardveres részei (GPIO és perifériák vezérlése, maguk a hardver-perifériák) szürke színnel vannak jelölve, a szoftveres részek fehéren maradtak.

A CTimer (counter/timer) a PIO0_0-s bemenetet figyeli és számol felfelé minden le futó élre. Az MRT (multirate timer) másodpercenként megszakítás-kérést generál, melyet a fő programban elhelyezett megszakítás-kezelő függvény végrehajt. Ebben kiolvassa a CTimer-ben lévő értéket, azt eltárolja és újraindítja a számolást és az MRT IRQ periódusát (utóbbi automatikusan is történhet). A program a főciklusban az engedélyezéseknek megfelelően ezt beolvassa, kiszámítja a származtatott értékeket (DAC feszültség, 7 szegmensesre írandó értékeket) és kiírja azokat. Az UART-on beérkezett kéréseket az USART_API-n keresztül kezeli, hogyha van ilyen, de ezeket is csak meghatározott időközönként. A kijelzőket egy chip-vezérlőn és két API-n keresztül kezeli.

Az SCTimer (state configurable timer) egy PWM jelet küld ki, hogy az eszköz bemenete tesztelhető legyen önmagával. Ez 500Hz-en megy.

A program leírása

A program forrásfájljainak csak azon része kerül bemutatásra, melyet nem a mikrokontroller programozói környezete generált. A máshonnan átemelt részek forrást megjelölve szerepelnek, ezek közül csak a ténylegesen használt függvények kerülnek feltüntetésre.

A fejlesztői környezet által generált kód (órajelek, periféria-beállítások, lábak beállításai és kiosztása) a környezet grafikus felületen, általam került beállításra.

source

apis

BCD_API.h és BCD_API.c

- # define-ok:

  - A BCD-busz, X értéke a lábon megjelenő logikai 1 vagy 0.

    - BCD_A(X), BCD_B(X), BCD_C(X), BCD_D(X) GPIO_PinWrite(…,X)

  - A betöltő lábak. # helyére a helyiérték száma, (külön define sorok minden új helyiérték), X értéke a lábon megjelenő logikai 1 vagy 0.

    - BCD_LOAD_#(X) GPIO_PinWrite(…,X)

  - Egyéb, egyedi lábak

    - BCD_LT(X) GPIO_PinWrite(…,X) // a teszt láb

    - BCD_DP_#(X) GPIO_PinWrite(…,X) // a #. helyiértékű kijelző tizedesvesszője

  - BLANK_CODE 13

  - BCD_DELAY 2 // ~66ns 30MHz-en az 2 ciklus a cpu-n

- uint8_t BCD_digit(uint8_t digit);

A BCD-buszt beállítja a „digit” alsó 4 biten tárolt értékére. Visszatérési érték 0, ha nem érvényes a kód, egyébként 1.

- uint8_t BCD_pint2(int8_t num);

Két darab, csak pozitív számokat kiírni képes 7 szegmenses kijelzőre kiírja a „num” számot.

- uint8_t BCD_init(void);

Inicializálja a kijelzőt úgy, hogy előbb felvillantja az összes szegmenst, nullázza azokat, vár, majd elsötétíti azokat és ismét vár.

- uint8_t BCD_blank(void);

Elsötétíti az összes kijelzőt.

SPI_API.h és SPI_API.c

- void SPI_MasterStartTransfer(SPI_Type *base, uint8_t data);[F2]

Az SSD1309 használja, egyszerű SPI protokoll-megvalósítás lekérdezéses (polling) módban.

USART_API.h és USART_API.c

- define-olva vannak a be- és kimeneti tárolók méretei a parancshosszok és maguk a parancsok, ezek a Felhasználói dokumentációban vannak részletezve

- void INIT_USART(void);[F2]

Inicializálja a körbuffert, ezzel magát az UART-ot.

- uint8_t GetString_TillEndChar(char *str, uint8_t End_Char, uint8_t LenMax, uint8_t reset);[F2]

Állapotgéppel megoldva, hívásonként egy-egy karaktert olvas be az „str”-be az „End_Char” végjelzésig, maximum „LenMax” mennyiségben. Itt biztosítja a visszatörlést és a loopback-et is, melyet már én tettem bele. Hogyha a reset 1, akkor képes csak új beolvasást kezdeményezni. Visszatérési értéke 1, ha elérte a végjelzést, addig 0.

- void PrintUSART0_NB(char *string); [F2]

„string” kiírása USART-ra, nem blokkoló módon, hardverrel.

- double arith(const char *buffer, int8_t i);

A bemeneti „buffer” tárolóból, „i” offsettel kezd el számot alkotni a bemenetből. Képes negatív és pozitív, egész és tizedes jegyű számokat kezelni. Visszatérési érték az alkotott szám.

- uint8_t USART_parse(const char* buff, double* set_value, const uint8_t* const logd_in);

A megadott „buff” tárolóból kiolvassa a parancsot és argumentumait. Amennyiben értéket kell beállítania, azt a „set_value”-ban tárolja el. A logd_in ellenőrzi, hogy jogosult-e a hívás más parancsok felismerésére. Visszatérési értéke a felismert parancs kódja:

+ 0 Not loged in

+ 1 login

+ 2 logout

+ 30-38 set parameters

+ 60-68 dis/enable functions

+ 254 ENTER, empty

+ >90, errors

ic_drivers

fonts.c[F2]

Az SSD1309-es kijelzőhöz készített betükészlet.

SSD1309.h és SSD1309.c

- void OLED_init(void); [F2]

Felprogramozza az oled vezérlőjét. Reseteli, órajelet, eltolást, kezdősort, és orientációt állít be.

- void OLED_print_string(unsigned char x_pos, unsigned char y_pos, char *ch); [F2]

A megadott kezdő oszloptól kezdi el írni a „ch” szöveget. Az y pozíció karaktersorokban értendő. Hogyha betelt egy sor, a következőben folytatja.

- void OLED_print_int(unsigned char x_pos, unsigned char y_pos, signed long value); [F2]

5 jegyű egész számokat képes kiírni a megadott kezdőhelytől a print_string-hez hasonlóan.

- void OLED_print_float(unsigned char x_pos, unsigned char y_pos, float value, unsigned char points); [F2]

A lebegőpont egész részét a print_int hajtra végre, a tizedesvessző utáni rész hossza a „points”-al adható meg, ez 4 jegyig működik, amit a print_decimal végez, amiben csak modulusos osztás és karakterkiírás szerepel.

- void OLED_clear_screen(void); [F2]

Kitölti üres karakterrel a kijelzőt, vagyis „kiüríti”.

datatypes.h és datatypes.c

- void nop(unsigned int cyc);

A processzor „cyc” ciklusig aktívan várakozik, időzítéseknél használatos, például a 7 szegmenses kijelzőnél. Külön fájlban, hogy több fájlból is elérhető legyen.

NukElk_uC_LPC845.c

A program fő alkotóeleme, itt található a fő ciklus, az abban végrehajtandó fő feladatok és az azt megelőző beállítások. Nem minden define és annak értéke kerül megemlítésre, tekintve, hogy a forráskód is mellékelésre kerül, abban beszédes, további kommentek olvashatók.

- Fő define-ok:

  - SYSTICK SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U);

A mikrokontrollerbe beépített megszakítás-generáló függvény. Argumentumával beállítható, hogy hány ciklusonként hívódjon meg a void SysTick_Handler(void).

  - USART be-, speciális- és kimeneti tároló hossza

  - Alapértelmezett értékek a paramétereknek

  - SysTick megszakítások beállítása, ami magában foglalja, hogy hány millisecondonként fusson le a fő ciklus és az usart mennyi időnként kerüljön ellenőrzésre.

  - Typedef a paraméterek nevére

- Volatile változók és alapértékeik/méréteik:

  - uint32_t vars[10];

A paraméterek tárolására szolgáló tömb.

  - uint8_t en_reg = 0b01011110

A funkciókat engedélyező „regiszter”.

* 0x01: cps mérés

* 0x02: 4-20 mA kimenet

* 0x04: Oled kijelző

* 0x08: 7 szegmenses kijelző

* 0x10: sziréna kapcsolója

* 0x20: nem használt (NIX)

* 0x40: matek ki és bekapcs

* 0x80: USART bejelentkezés

  - uint8_t err = 0;

Hibák tárolására szolgál, főként a későbbi továbbfejlesztésben lenne nagy haszna.

  - uint8_t signal = 0;

Szemafor a vars[cps] (vagyis a beütések számának) kiolvasásához, hogyha foglalt, nem szabad kiolvasni. A beíró függvény mindig megkapja viszont az írási jogot.

- Függvények

  - void MRT0_IRQHANDLER(void);

A MultiRate Timer kezelője, mely pontosan 1 másodpercenként – ha engedélyezve van neki – meghívja a read_cps(…) függvényt, miután a megállította CTimert. Felvillant vagy éppen kiolt egy ledet is, hogy lássuk a mérési időt, majd visszaállítja a CTimert és elindítja azt.

  - uint8_t set_vars(volatile uint32_t *vars , double dvalue, Vars_name name);

Beállítja a „vars” listában a „name” paramétert „dvalue”-ra, megfelelő átalakításokkal; esetleg a hozzá tartozó többit is. (Pl. az out_value_reg magával vonja az out_value_mA-t is.) Visszatérési értéke 1, ha hiba keletkezett.

  - uint8_t check_vars(volatile uint32_t *vars, double *dvalue, Vars_name name);

A „dvalue” értéket vizsgálja meg, hogy megfelel-e a „name” által beállítani kívánt paraméter megkötéseinek. A „vars” paraméterlistát is használja az ellenőrzésekhez. Visszatérési értéke a változó érvényessége. 0, ha érvényes, egyébként 1.

  - void meth_out_value(volatile uint32_t *vars, double out_val);

Matematikai függvény. A megkapott „out_val” érték (a beütések száma) alapján kiszámolja a többi paramétert. Kiszámítja a DAC-on megjelenő feszültséget, annak regiszterébe beírandó értéket és a túloldalon és a 7 szegmenses kijelzőn megjelenő mA értéket. Hogyha meghaladja a vars[cps] a vars[siren_cps]-t, akkor bekapcsolja a szirénát. Itt nincsenek lekorlátozva semmiben az értékek, USART-on megjelennek mindenképpen valójukban.

  - void write_mA(volatile uint32_t *vars);

Beállítja a DAC regiszterét a vars[out_value_reg] értékre, hogyha az nem haladja meg annak felső határát, ami 1023. Ebből lesz a feszültség

  - void read_cps(volatile uint32_t *cps);

Kiolvassa a CTimer tárolójából a beütések számát.

  - void display_texts(char* banner, char* cps_string, char* dac_string);

Kiírja az oledre a fix szövegeket, melyeket ritkán kell frissíteni.

  - int main(void);

A főprogram és a fő ciklus nagyvonalakban való bemutatása.

    - Hardver inicializálása (órajelek, lábak, perifériák, SysTick)

    - 7 Szegmenses kijelző inicializálása

    - Oled inicializálása, szövegek kiírása

    - UASRT szövegek és tárolók (bufferek) inicializálása

    - Alapértelmezett értékek beállítása a „vars”-ban

    - MRTimer elindítása.

    - Fő, végtelen ciklus. Csak akkor fut le benne valami, hogyha a főciklus idejének számlálója a SysTick_Handler által elérte a 0-t.

      - Engedélyezett funkciók végrehajtása, ha nincsenek, akkor tiltása.

        - CPS kiolvasása a „vars”-ból, hogyha a szemafor inaktív, Matematika, a meth_out_value(…) fv. meghívása.

        - DAC, a write_mA(..) fv meghívása.

        - OLED-re a cps és DAC feszültség kiírása

        - BCD kiírása

        - Sziréna megszólaltatása

        - USART beolvasása, ha lejárt annak számlálója

          - Karakter beolvasása, hogyha végkarakter érkezett:

          - USART_parse(…) meghívása, kód visszatérítése

          - Kód alapján a speciális üzenet kiírása; esetleg paraméter ellenőrzése, majd beállítása; esetleg funkció engedélyezése, tiltása

        - USART kiírása, ha engedélyezett

Források:

[F1] Az eszközhöz publikált használati utasítások és adatlapok, melyek mellékelve lettek.

- TIL308 adatlap (7 szegmenses kijelző)

- SSD1309 adatlap (oled panel)

- SN74192N adatlap (BCD dekóder, nem használt az eszközben)

- LPC84x.pdf

- LPC845-BRK-BD2-497116241.png

- UM1109.pdf

- UM1181.pdf

- LPC845-BRK-doc.pdf

[F2] Dr. Benesóczky Zoltán- Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája tárgy keretein belül közzétett kódrészletek.
https://home.mit.bme.hu/~benes/oktatas/vimm9151/JEGYZET/jegyzet.html
https://home.mit.bme.hu/~benes/oktatas/vimm9151/JEGYZET/LPC845-BRK/LPC845-BRK.zip